# Защитное слово

### «Система обнаружения и картографирования маркеров беллигеративных ландшафтов на базе БПЛА и машинного зрения»

> **Ориентировочное время:** 10–12 минут при среднем темпе.

> Делайте паузу 3–4 секунды при смене слайда.

---

## СЛАЙД 1 — Титул

Добрый день, уважаемые члены комиссии.

Представляю вашему вниманию проект по разработке системы обнаружения и картографирования маркеров беллигеративных ландшафтов с использованием беспилотного летательного аппарата и методов машинного зрения.

---

## СЛАЙД 2 — Беллигеративные ландшафты

Беллигеративные ландшафты – ланшавты созданные войной, они устойчивы к изменениям и их маркеры заметны столетиями.

---

## СЛАЙД 3 — Структура проекта

Проект состоит из двух независимых модулей с чётко разделёнными функциями.

**Первый модуль — дрон-носитель. ** Его задача простая: лететь, снимать, сохранять. На борту дрона нет никакого машинного обучения. Каждый кадр записывается на SD-карту вместе с GPS-координатами в EXIF. На слайде представлен перечень компонентов дрона.

**Второй модуль — система машинного зрения.** После посадки дрона данные выгружаются на облачный сервер. Там запускается FastAPI, очередь задач на Celery, детекция через YOLOv8, хранение геоданных в PostgreSQL с PostGIS и отображение результатов на интерактивной карте через Leaflet. На слайде представлен перечень компонентов системы.

Такое разделение — принципиальное архитектурное решение: оно снижает нагрузку на борт, экономит заряд аккумулятора и делает каждый модуль независимым и заменяемым.

---

## СЛАЙД 4 — Стек технологий: дрон-носитель

На данном слайде представлены модули дрона носителя.

В центре схемы — **Omnibus F4 SD** на STM32F405, 168 МГц, шесть портов UART. Эта платформа выбрана за детерминированный реалтайм, аппаратный FPU для вычисления углов и кватернионов, а также зрелую экосистему прошивки iNav, которая обеспечивает автономные полёты по маршруту.

К нему подключены: **GPS BN-220** через UART3 — десять герц, uBlox M8N, точность до двух с половиной метров; **приёмник ELRS NANO CYCLONE** — малая задержка, надёжная связь с пультом; **четыре ESC** управляют двигателями через каналы M1–M4; **VTX GEPRC RAD Mini** питается двенадцатью вольтами от платы распределения питания PTB XT60.

Бортовой модуль захвата — **RPi Zero 2W** — подключён к камере IMX219 по интерфейсу CSI-2, читает GPS-координаты по UART и запускает скрипт capture.py, который пишет кадры с GPS-тегами на SD-карту.

---

## СЛАЙД 5 — Стек технологий: система машинного зрения

Программный стек системы МЗ разделён на четыре слоя.

**Борт и сбор:** picamera2 захватывает JPEG в 4K, piexif вшивает GPS-координаты в EXIF каждого кадра, pynmea2 парсит NMEA-поток от BN-220, gpxpy формирует GPX-трек полёта. Всё это — Python 3.11, бортовой скрипт capture.py.

**Сервер и API:** FastAPI принимает загрузки и отдаёт GeoJSON, Celery с Redis управляют очередью задач, SQLAlchemy — ORM для работы с базой, MinIO хранит фотографии как S3-совместимое хранилище, Docker Compose поднимает всё это одной командой на VPS.

**ML и детекция:** YOLOv8 детектирует шесть классов маркеров, инференс через ONNX Runtime, предобработка кадров на OpenCV, обучение на PyTorch, геопространственные операции через GDAL и Rasterio.

**База данных и карта:** PostgreSQL 15 с PostGIS 3.4 хранит геометрии точек, Leaflet.js отображает интерактивную карту, GeoJSON и KMZ — форматы экспорта, heatmap.js строит тепловую карту плотности маркеров.

---

## СЛАЙД 6 — Дрон-носитель: проделанная работа

По дрону выполнены четыре блока работ.

**Сборка квадрокоптера:** смонтирована рама, установлена плата распределения питания PTB XT60, к ней подключены четыре ESC, управляющие двигателями по каналам M1–M4. Видеопередатчик GEPRC RAD Mini запитан двенадцатью вольтами от PDB. Камера подключена к входу VIN полётного контроллера.

**Настройка полётного контроллера:** на Omnibus F4 SD прошита iNav, настроен UART3 для работы с GPS BN-220 на скорости 9600 бод в протоколе NMEA, выполнена привязка приёмника ELRS NANO CYCLONE к пульту RadioMaster Pocket.

**Интеграция бортового модуля:** Raspberry Pi Zero 2W с камерой IMX219 закреплён на раме. Настроено чтение NMEA-потока от GPS, каждый кадр получает EXIF-тег с координатами. Скрипт capture.py формирует GPX-трек и CSV-лог кадров и записывает всё на SD-карту.

**Полётные испытания:** проверен GPS-фикс при наличии не менее четырёх спутников с точностью плюс-минус три-пять метров, подтверждена синхронизация координат и кадров, выполнен тестовый маршрут по waypoints в QGroundControl.

---

## СЛАЙД 7 — Дрон-носитель: результат

По итогам работы над дроном получен функциональный прототип со следующими характеристиками.

GPS обновляется с частотой десять герц, обеспечивая точность геопривязки плюс-минус три-пять метров. Частота съёмки — один кадр в секунду. Питание от аккумулятора трёх- или четырёхбаночного LiPo.

Что сделано конкретно: квадрокоптер собран и прошит, GPS BN-220 устойчиво передаёт координаты на FC, приёмник ELRS NANO связан с RadioMaster Pocket без задержек, RPi Zero 2W пишет JPEG с GPS EXIF на SD-карту, GPX-трек синхронизирован с кадрами, скрипт capture.py протестирован — 368 строк кода, без потерь данных. Скрипт upload.py передаёт данные на сервер с механизмом повтора при сбое. Тестовый маршрут по waypoints в iNav выполнен успешно.

На слайде оставлено место под фотографию собранного дрона.

---

## СЛАЙД 8 — Система МЗ: проделанная работа

По системе машинного зрения выполнено шесть задач.

**Архитектура системы** — спроектирована трёхуровневая схема: борт, сервер, веб-карта. Принцип edge-lite: никакого ML на борту, только сбор данных.

**Схема базы данных** — спроектирована ERD на четыре таблицы в PostgreSQL с PostGIS: missions хранит рейсы, images — каждый снимок с геоточкой, markers — результаты детекции, marker_classes — справочник шести классов. Реализовано view markers_geojson для прямой отдачи через API.

**Бортовой скрипт capture.py** — 368 строк. Потокобезопасный GPS-ридер на pynmea2, EXIF-тег каждого кадра через piexif, GPX-трек, CSV-лог с метаданными кадров.

**upload.py** — скрипт выгрузки после посадки: регистрирует миссию на сервере, загружает GPX, CSV и все фото с retry-логикой и SHA-256 контролем целостности.

**schema.sql** — полная SQL-схема с индексами GIST на геометрию, справочником классов с цветами для карты, install.sh и systemd-сервисом для RPi.

**Классификация** — определены и формализованы шесть целевых классов маркеров, выбрана модель YOLOv8 как оптимальная по соотношению точности и скорости.

---

## СЛАЙД 9 — Алгоритм обучения ML-модели

Процесс обучения модели состоит из шести последовательных этапов.

**Шаг 1 — Сбор данных.** Используются открытые датасеты аэрофотоснимков: iSAID с разметкой instance segmentation, DOTA v2.0, OpenAerialMap. Дополнительно планируется собственная аэросъёмка целевых районов.

**Шаг 2 — Разметка.** Каждый снимок размечается bounding box-ами по шести классам в LabelImg или Roboflow. Объём датасета — от пяти до десяти тысяч примеров.

**Шаг 3 — Аугментация.** Для расширения датасета применяются: горизонтальный и вертикальный flip, поворот, изменение HSV-параметров, mosaic и cutout. Это повышает устойчивость модели к разным условиям освещения и масштаба.

**Шаг 4 — Обучение YOLOv8.** Transfer learning от весов, предобученных на COCO. Обучение на GPU — RTX или Google Colab — от ста до трёхсот эпох. Оптимизатор AdamW или SGD, размер батча 16–32.

**Шаг 5 — Валидация.** Целевая метрика mAP@0.5 выше 0,85. Анализ confusion matrix по каждому из шести классов, расчёт Precision и Recall.

**Шаг 6 — Экспорт.** Обученные веса экспортируются в формат ONNX для кросс-платформенного деплоя. Дополнительно — конвертация в TFLite или TensorRT в зависимости от целевого сервера.

Архитектура YOLOv8: входной тензор 640×640×3, backbone CSPDarknet извлекает признаки, PANet в шее объединяет признаки разных масштабов, decoupled head раздельно предсказывает класс и координаты рамки.

---

## СЛАЙД 10 — Система МЗ: результат

Подведём итог по системе машинного зрения.

Целевые показатели: точность детекции mAP@0.5 выше 85%, шесть классов маркеров, точность геопривязки плюс-минус три-пять метров — определяется точностью GPS BN-220.

**Что уже готово:** четыре файла — capture.py, upload.py, schema.sql, install.sh. Спроектирована трёхуровневая архитектура, разработана схема ERD с индексами PostGIS.

**Следующие шаги:** реализация FastAPI-сервера с Upload API и эндпоинтом GET /markers, Celery-воркер с YOLOv8-инференсом и записью результатов в PostGIS, сбор и разметка датасета и обучение модели на 100+ эпох, экспорт ONNX и деплой, разработка Leaflet-карты, оркестрация всего стека через Docker Compose.

---

## СЛАЙД 11 — Итог

Подводя итог, хочу сформулировать главное одной строкой:

**Дрон собирает. Сервер думает. Карта показывает.**

Дрон-носитель на Omnibus F4 SD с GPS BN-220, приёмником ELRS и бортовым компьютером RPi Zero 2W — собран, прошит, протестирован в полёте.

Бортовой модуль capture.py решает задачу сбора данных без ML на борту: GPS-тег в EXIF каждого кадра, GPX-трек, CSV-лог.

Архитектура системы МЗ спроектирована: три уровня, схема БД с PostGIS, все интерфейсы определены.

Следующий шаг — реализация серверной части: FastAPI, Celery, обучение YOLOv8 и Leaflet-карта.

Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.

---